



堀场（日本）光泽度计IG-320概述：
在商品式样很大程度左右商品价值的时代，商品表面是否完好是很重要的。该产品可简单地对印刷面、喷漆面以及瓷砖、塑料成型品等的光泽度进行检查，为生产线的品质一致化以及提高商品的可靠性作出贡献
实现高性价比
采用多方面的检测技术，并应用尖端技术，实现了生产的合理化和量产效果ー本产品结合了堀场的所有优势，实现了高性价比 。

照射到物体表面的光线产生正反射的属性称为光泽，表示其程度的量称为光泽度。IG-320是将对光泽的模糊认识明确数值化的检测器。在地板维护、抛光、喷漆等的作业管理中，可根据客观的数据进行评价管理。不需要特別的测定技术，因此任何人都可以简单地使用。只要一次操作，便可进行数据存储和平均值运算 。

一、堀场（日本）光泽度计IG-320特征：

不需要预热便可进行检验，只要将该仪器接触样品的测定部位，就可实时显示光泽度值。任何人都可简单地进行操作。
具备±0.5％F.S.的高精度测定性能 。
轻便小型，可随身携带到生产线或者公司外任何地方，携带方便。
电源是易于购买的干电池，可连续使用15小时以上。
符合JIS标准。

二、堀场（日本）光泽度计IG-320规格：
光学系统：    入射角60°?检测角60°
测定面积 ：   12×6mm的椭圆
光源：        LED(波长880nm)
光源寿命：    半永久
光检测器：    SPD(硅光电二极管)
测定范围：    0-100.0
显示范围：    0-199.0(分解度0.1)
重复性：      ±0.5％F.S. ±1位以内
电源：           操作用干电池DC9V 6F22(锰干电池)或者　6LR61(碱干电池)存储器用锂电池DC3V CR-2025
可连续使用时间：    15小时以上
使用温度范围：    0-40℃
尺寸：            78(W)×189(H)×58(D)mm
质量：            约400g(电池内置时)
附加功能：    自动校正 自动关机 显示保持 超出范围显示 电池警报 内置数据存储(最多99个) 平均值运算按钮确认声音
三、堀场（日本）光泽度计IG-320作步骤：
1.按下输入/电源ON键。
2.安装校正/保护盖，一边按下校正键，一边按下数据输入键，自动进行校正
3. 拆下保护盖，将本仪器放置在要测定的物体表面，显示部将显示光泽度(数值)。此外，按下数据输入键，则存储数值(数据)(存储为99个)
4.按下模式切换键(测定/存储)，调出存储的数据。
5.按下平均值键，运算并显示存储的数据的平均值。此外，运算的平均值可存储99个(运算平均值，则存储的数据消除)。
6.调出平均值/存储平均值时，按下模式切换键。通过向上键、向下键的操作进行选择。
7.同时按下数据消除键和数据输入键，在此之前存储的数据和平均值消除
